Dino-run Type Game

1. Descriere Generală

Sistemul implementat în imagine_dbb960.png generează o randare 3D în timp real folosind motorul grafic Jitter (jit.gl). Elementul declanșator central este un semnal audio captat prin microfon sau linie (partea stângă-sus), care modulează poziția, comportamentul și logica unor obiecte geometrice standard (cuburi). Patch-ul include, de asemenea, mecanisme de automatizare temporale (metro, counter) și analiză condițională complexă (if/then, bondo, expr).

2. Analiza pe Module (Sisteme)

A. Modulul de Intrare și Analiză Audio (MSP)

Localizat în colțul din stânga sus, acest modul se ocupă cu achiziția și procesarea de semnal:

- adc~: Placa de sunet virtuală / intrarea fizică audio (microfon).

- +~ 0.5 și *~ 10: Amplifică și decalează semnalul audio pentru a-l aduce la o scară utilă pentru control.

- peakamp~ 10: Convertește semnalul audio dinamic în valori numerice (float) reprezentând amplitudinea de vârf la fiecare 10 milisecunde.

- > 5.2 și change: Filtrează pragul de amplitudine. Un semnal mai mare de 5.2 trimite un impuls (1), iar change elimină duplicatele consecutive pentru a evita declanșările multiple redundante.

- line~: Folosit pentru a netezi tranzițiile matematice transmise mai departe către parametrii vizuali.

B. Modulul Grafic și Randare (Jitter)

Responsabil pentru crearea contextului vizual și a formelor 3D:

- jit.world game @floating 1: Creează fereastra principală de randare 3D, numită „game”, configurată să plutească deasupra celorlalte ferestre (@floating 1). Aceasta acționează și ca ceas principal (render bang) pentru restul patch-ului.

- jit.gl.gridshape game @shape cube @scale 0.1 0.1 0.1 @color 1 0 0 @position 0.5 0 0.5: Randeză un cub roșu în contextul „game”. Poziția lui este ulterior controlată dinamic prin conexiuni.

- jit.gl.gridshape game @shape cube @scale 0.1 0.1 0.1 @color 1 1 1 @position -0.5 -0.5 0.: Randeză un al doilea cub (alb), plasat inițial în altă zonă a spațiului 3D.

C. Modulul de Automatizare și Control Temporal

- metro 30: Un metronom care trimite un impuls la fiecare 30 de milisecunde.

- counter 0 0 100: Un contor care numără de la 0 la 100, incrementat de metronom.

- expr 1.5 - ($i1/33.): O expresie matematică ce scalează invers valoarea contorului, transformând-o într-o rată de mișcare descrescătoare de la 1.5 în jos.

- pak position 0. -0.5 0.5: Formatează mesajul trimis către obiectele jit.gl.gridshape pentru a le schimba dinamic coordonatele 3D.

D. Logica Condițională și Sumatoare (Partea Inferioară)

- Expresii condiționale (if $f1 < ... then 1 else 0): Analizează dacă anumite valori de poziție sau amplitudine trec de praguri stricte (ex: -0.85, -0.4, -0.05, -0.51). Dacă condiția e adevărată, trimit valoarea 1, altfel 0.

- bondo 3 și bondo 4: Obiecte de sincronizare. Când oricare dintre intrări se schimbă, bondo retrimite instantaneu valorile tuturor intrărilor stocate.

- expr $i1 + $i2 + $i3 + $i4: Adună stările binare (0 sau 1) venite de la evaluările condiționale. Rezultatul final reprezintă "numărul de condiții îndeplinite simultan".

- sel 1, sel 3, sel 4, sel 10: Obiecte de selecție (select). Când suma de mai sus atinge o valoare fixă (de exemplu, pragul critic de 4 sau 10), se declanșează un eveniment specific.

- speedlim 700: Limitează fluxul de date la cel mult un mesaj la fiecare 700 ms, prevenind suprasolicitarea sistemului (debouncing).

- prepend text: Pregătește un mesaj text (posibil pentru a fi afișat pe ecran sau trimis într-o consolă) în momentul în care logica patch-ului atinge pragurile maxime (sel 10).

3. Fluxul de Date (Dataflow Summary)

- Sunetul intră prin adc~, este amplificat și transformat în valoare numerică prin peakamp~.

- Dacă sunetul depășește un prag, declanșează o interpolare de poziție prin line -0.5.

- În paralel, metro 30 rulează un contor ce modifică continuu poziția spațială a obiectelor din mediul virtual creat de jit.world.

- Coordonatele curente ale obiectelor sunt verificate prin multiple noduri if/then.

- Rezultatele acestor verificări sunt însumate prin nodurile bondo + expr.

- Când se atinge o anumită combinație numerică ideală (detectată de sel), sistemul execută o acțiune finală, marcată de prepend text.

4. Observații

Nu am reușit să creez partea de final în care jocul ar afișa mesajul Game Over odata ce se atinge numarul de 10 greșeli. Jocul ar putea fi îmbunătățit cu mai multe tipuri de obstacole și poate cu elemente grafice mai interesante.